Опрыскиватель полуприцепной штанговый

ЗУБР ПШ серии GRANDMASTER 3000

Продуманная и надежная конструкция

Надёжная рама опрыскивателя покрыта 2-компонентным антикоррозионным грунтом с фосфатом цинка, окрашена 2-компонентной полиуретановой краской, которая имеет длительное сохранение цвета и блеска при воздействии УФ-излучения и высокие защитные характеристики: устойчивость к воздействию агрессивных сред, механических нагрузок.

Гидравлическая опора даёт возможность подъёма и регулирования сцепной петли по высоте для удобного сцепления с тракторами, необорудованными сцепным устройством, регулируемым по высоте.  Прочное и долговечное шасси опрыскивателей серии GRAND Master  является надёжной опорой  для бака большого объёма. Благодаря низкому центру тяжести, машина обладает хорошей устойчивостью при движении по полю и по дороге. Чтобы уменьшить тяговое сопротивление, большая часть массы опрыскивателя опирается на сцепное устройство трактора. По отдельному заказу может быть установлена не требующая техобслуживания система шарнирного сцепного устройства. Оси опрыскивателя с барабанными пневматическими тормозами, рассчитанными на высокую транспортную скорость, имеют различную ширину колеи от 1800 до 2100, которая изменяется бесступенчато, что позволит Вам работать на любых культурах и в любых условиях рельефа.

Надежная штанга

Штанга прицепного полевого опрыскивателя – это та часть машины, которая подвержена максимальным нагрузкам в основном из-за неровности рельефа полей. Опытные механизаторы понимают, что нет ничего важнее прочной конструкции этого элемента, поломка которого приведет к остановке полевых работ и даже повреждению других узлов машины. Именно поэтому опрыскиватели серии GRAND Master оборудованы штангами сложной объемной конструкции с четырехугольным сечением, как это давно делается в европейских странах, где плоские широкозахватные штанги уже остались далеко в прошлом. Такая конструкция в разы эффективнее обеспечивает безаварийную работу опрыскивателя и хорошо себя зарекомендовала  в противостоянии  изгибающим и скручивающим нагрузкам. На штангу нанесено полимерное покрытие, которое устойчиво к агрессивной среде, она оборудована трубопроводами из нержавеющей стали и 4-х поточными корпусами распылителей, что обеспечивает быструю смену распылителей во время работы.

Мы устанавливаем штанги с шириной внесения 18 и 24 метра двух типов: с гидравлическим и с электрогидравлическим раскладыванием. Вы можете выбрать для себя наиболее  удобный вариант для ваших условий работы.

Параллелограммная подвеска штанги, оснащенная газовыми амортизаторами, обеспечивает плавность хода штанги и гашение колебаний при движении по дороге и во время полевых работ. Двухрычажная амортизация с амортизаторами полностью готова к эксплуатации и не требует никаких дополнительных регулировок и настроек.

На опрыскиватель установлен высокопроизводительный насос фирмы Comet BP 171 (Италия) (возможна установка от 170 до 280л/мин)и арматура с большими проходными сечениями, что позволяет работать с нормами расхода до 1000 л/га.

Приготовление рабочего раствора

Миксер объемом 35 литров легко выдвигается наружу, что обеспечивает удобный доступ. Жидкие, порошковые и гранулированные составы СЗР легко заправляются с уровня земли и сразу смешиваются с чистой водой. Промывочная форсунка миксера автоматически очищает канистры от химических средств защиты.

Удобная корзина для перевозки канистр с ядохимикатами, в которую может поместиться 3 тридцатилитровых канистры, -  больше не надо их возить в кабине трактора.

Объём основного бака составляет 3000 литров, промывочный бак 90 (или 270) литров и бачок для мытья рук на 15 литров, опрыскиватель оборудован системой промывки бака, что обеспечивает смывание химикатов со стен ёмкости основного бака.

Расширенные возможности упрощают работу

Все опрыскиватели обычно оснащаются бортовым компьютером Bravo 180S, Bravo 300S или Bravo 400S со встроенной системой навигации и функцией автоматического отключения секций штанги (итальянской фирмы ARAG), которые позволяют контролировать процесс внесения средств защиты растений автоматически, независимо от скорости движения опрыскивателя.

Система управления гидропотоками опрыскивателя и главный клапан с самоочищающимся фильтром находятся в закрытом корпусе. Вакуумные (всасывающие) шланги выдерживают разряжение до минус 7-ми атмосфер, соединения шлангов осуществляется нержавеющими хомутами. Все питающие, напорные, вакуумные шланги и гидравлические компоненты -  производства Италии и Германии. Питающие и гидравлические шланги, соединяющие штангу и опрыскиватель, находятся в эластичном коробе, что исключает перетирание и разрыв шлангов во время работы опрыскивателя. Опрыскиватель скомпонован так, что на нём нет свисающих и открытых шлангов и проводов, что, в свою очередь, исключает их повреждение во время работы и транспортировки.

Кроме того, по заказу опрыскиватели серии GRAND Master 3000 могут комплектоваться компьютерами BRAVO 400S со встроенной системой навигации либо оборудованием ТeeJet Matrix 570 GS с системой спутниковой навигации и автоматического контроля секций, что позволит Вам полностью автоматизировать процесс внесения СЗР и исключить огрехи и повторные перекрытия.

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | MASTER (3000л) + штанга 18м | MASTER (3000л) + штанга 24м |
| --- | --- | --- |
| Тип опрыскивателя | полуприцепной |  |
| Ёмкость основного бака, л | 3000 |  |
| Ёмкость промывочного бака, л | 270 |  |
| Ёмкость для чистой воды, л | 15 |  |
| Ширина штанги, м | 18 | 24 |
| Количество секций, шт | 5 | 7 |
| Тип подъема и раскладывания | гидравлический | электрогидравлический |
| Количество гидроцилиндров на раскладывание, шт. | 2 | 4 |
| Конструкция штанги | пространственная ферма, покрытая полимером, с трубопроводами из нержавеющей стали | пространственная ферма, покрытая полимером, с трубопроводами из нержавеющей стали двумя дополнительными гидроцилиндрами на блокировку стабилизации, гидроцилиндром на коррекцию наклона и гидроцилиндром на подъем |
| Возможность отдельного складывание-раскладыва-ние левого и правого крыла | полное складывание-раскладывание левого и (или) правого крыла | полное и (или) частичное складывание-раскладывание каждого крыла |
| Высота подъема штанги, мм | 2100 |  |
| Система зашиты штанги от ударных нагрузок | двухрычажная пружинно-механическая амортизация с параллельными рычагами и газовыми амортизаторами |  |
| Насос мембранно-поршневой | Comet BP 171 (170л/мин. / 20атм.), Италия |  |
| Регулятор-распределитель давления | ручной пятисекционный пропорциональностабилизированный | ручной семисекционный пропорциональностабилизированный |
| Фильтрация | 5-ступенчатая |  |
| Перемешивание раствора | две мешалки гидравлические эжекторные |  |
| Растворитель хим. средств | корзина растворителя в заливной горловине внешний растворитель «Миксер» на 20-30л. |  |
| Корпуса распылителей | револьверного типа на четыре потока |  |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 1000 |  |
| Скорость км/ч: рабочая транспортная | 5-18 15 |  |
| Клиренс, мм, не менее | 640 |  |
| Тип колес | 9.5х42 10PR |  |
| Производительность (при ра-бочей скорости 16 км/ч), га/ч | 28 | 38 |
| Опорная стойка | гидравлическая |  |
| Тормозная система | одноконтурная, пневматическая |  |
| Класс трактора | не ниже 1,4 |  |

Опрыскиватели полуприцепные вентиляторные серии ЗУБР ПВ

(вентиляторная приставка «Пирамида»)       		               (вентиляторная приставка «Колонна»)

ЗУБР ПВ — эта серия современных садовых опрыскивателей, которая предназначена для проведения мер по защите садов, ягодников, виноградников, садовых и лесных питомников в средних и крупных садоводческих предприятиях. Опрыскиватель изготавливается в двух версиях - с приставкой типа «Пирамида» или «Колонна».

Опрыскиватель ЗУБР ПВ отвечает всем требованиям международных стандартов по равномерности внесения пестицидов, соблюдения заданной дозы и требованиям экологической безопасности.

Что такое современный опрыскиватель?

1) Вентиляторная приставка с обратной тягой!

1. Позволяет полностью предотвратить потери СЗР за счет исключения возможности повторного засасывания капель, попадающих в зону подсасывания воздуха в отличие от приставок с прямой тягой. Засасывание воздуха в приставках с обратной тягой происходит ПЕРЕД вентиляторной приставкой, где повторное засасывание в процессе работы исключено.

2. Благодаря современной вентиляторной приставке с обратной тягой и специально предусмотренной конструкции, выдув СЗР происходит в стороны и немного назад. Таким образом, в процессе работы трактор и опрыскиватель выезжают из «облака» капель раствора, что обеспечивает более безопасную работу механизатора и существенно снижает процент попадания химии на опрыскиватель и трактор, что увеличивает срок их службы.

### 2) Компактный и удобный итальянский бак из современных материалов

Итальянская емкость компании Verzellesi, светостабилизированная, УФ защищенная, ударопрочная, морозостойкая, 3-х объемная:

- основной бак (1000л, 1500л, 2000л)

- бачок для мытья рук

- промывочный бак

В отличие от емкости из стеклоплатика, легко поддается ремонту и восстановлению  - запаивается!

Если опрыскиватель работает с быстроосаждаемыми жидкостями, то после работы такими препаратами необходимо в течение 10-15 минут промыть всю систему. Наличие промывочного бака позволяет сделать это незамедлительно, не тратя дополнительного времени и топлива на дорогу к пункту заправки.

### 3) Малый вес = экономия ГСМ!

Использование полиэтиленовых современных баков значительно снижает вес данного оборудования, а значит влечет за собой меньшие затраты ГСМ, нагрузку на почву! Вес опрыскивателя на 1000л составляет 520кг, а с максимальной емкостью на 2000л - 850кг.

### 4) Приставка «колонна» высотой 2.7м и 3м* - самая высокая и эффективная приставка на рынке!

Такая приставка давно и широко используется в Европе. Она хорошо себя зарекомендовала как вентиляторная приставка, обеспечивающая наиболее качественную обработку и позволяющая снизить потери дорогостоящих средств защиты растений до 30%!!! Это обеспечивается за счет:

1) максимального сокращения расстояния от каждого распылителя до обрабатываемой поверхности кроны (а значит, обеспечивает более точное внесение за счет высоты данной приставки 2,7/3,0м и ее формы (рис.А)

2) меньших потерь при сносе ветром за счет сокращения расстояния от верхних форсунок до верхних ярусов деревьев (рис.А)

3) равномерности и фронтальности распределения воздушного потока при обработке. Не требуется работать на больших мощностях для «закидывания» капель СЗР до верхних ярусов (рис.В), а значит, воздушные потоки нижних форсунок не будут перебрасывать рабочий раствор через ряд в обе стороны из-за большой рабочей мощности.

Данные характеристики позволяют снизить:

- норму внесения до 200-300 л/га сохраняя при этом качество обработки (экономия ХСЗР до 30%);

- остаточное количество ХСЗР в плодах (экологическая продукция);

- пестицидную нагрузку;

- время на перезаправку;

- денежные затраты.

Кроме того, обработка воздушно-капельной смесью с величиной капли ≈ 50-150мкм возможна только в безветренную погоду, при повышенной влажности и только приставками типа «Колонна» (высокого качества обработка и большая экономия хим. средств).

### 5) Настраиваемый угол атаки вентиляторных лопастей крыльчатки

При агрегатировании опрыскивателя с различными по мощности тракторами регулирование угла атаки вентилятора снижает нагрузку на двигатель трактора. Следовательно, при агрегатировании с маломощным трактором не придется устанавливать другую крыльчатку.

6) Шарнирное сцепное устройство

Обеспечивает высокую маневренность и движение опрыскивателя в колее трактора, а также предотвращает поломку кардана и насоса при резких поворотах с включенным ВОМ. Эта опция устанавливается по заявке заказчика.

### 7) Возможность установки компьютера

Обеспечивает:

- достижение заданной нормы внесения препарата в любой промежуток времени

- соблюдение постоянной концентрации препарата

- регулировку опрыскивателя на заданную норму выброса рабочей жидкости

- исключение влияния человеческого фактора на качество обработки

*дополнительная опция - компьютер Arag Bravo 180S, Италия

При заказе опрыскивателя с компьютером нужно добавлять опцию сразу! Установка после изготовления техники  невозможна.

### 8) Управление процессом опрыскивания из кабины трактора

Если Вы выбрали модель без компьютерного управления процессом, а просто с ручным регулятором, то для удобства работы сам ручной регулятор давления с манометром и регулятор отключения секций (который регулирует открытие левой и правой секции)  может заносится прямо в кабину, либо переносится и крепится на левом крыле трактора, т.к. этот узел специально подведен длинными шлангами. Т.е. водителю не обязательно выходить из кабины для переключения секций и регулирования давления.

Технические характеристики:

| Модель | ПВ10.47.К1 (П1) | ПВ15.47.К1 (П1) | ПВ20.47.К1 (П1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость основного бака, л | 1000 | 1500 | 2000 |
| Емкость промывочного бака, л | 90 |  |  |
| Емкость бака для мытья рук, л | 15 |  |  |
| Тип вентиляторной приставки | Колонна (Пирамида) |  |  |
| Насос | APS 121 (Италия) 130л/мин |  |  |
| Редуктор | 2-N (Италия) |  |  |
| Регулятор давления | UHP ARAG Италия |  |  |
| Фильтрация | 4-ступенчатая |  |  |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 1000 |  |  |
| Ширина полосы обработки | 2 полуряда |  |  |
| Колея | 1300мм |  |  |
| Фильтр | Самоочищающийся |  |  |
| Скорость км/ч рабочая транспортная | 4-9 15 |  |  |
| Производительность (при ширине междурядий 5м.) | 36га/смену |  |  |
| Класс трактора, не ниже | 1,4 |  |  |